竞 争 性 谈 判 文 件

项目编号：XYTP-公安局-20250618

项目名称：盱眙县公安局空调维保服务

采   购   人：盱眙县公安局

2025年06月12日

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 盱眙县公安局 |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 |
| 3 | 项目编号 | XYTP-公安局-20250618 |
| 4 | 项目名称 | 盱眙县公安局空调维保服务 |
| 5 | 采购内容 | 盱眙县公安局空调维保服务（详见采购需求） |
| 6 | 采购预算价 | 14万元，共2年（7万元/年） |
| 7 | 谈判有效期 | 90天 |
| 8 | 履约保证金 | 无。 |
| 10 | 谈判文件获取 | 线下购买，200元/份，售后不退 |
| 11 | 开标时间 | 2025年06月18日10时00分（北京时间），投标文件一正本二副本。 |
| 12 | 代理费 | 本次采购项目招标代理费2000元，由中标人领取中标通知书时交纳给代理公司 |
| 13 | 资质要求 | 详见谈判公告要求 |
| 14 | 评标方法 | 最低价法（最终报价） |
| 15 | 成交通知书领取时间、地点 | 盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室。 |

目   录

第一章  谈判文件

一、谈判邀请

二、供应商须知

三、成交标准

四、合同

五、项目采购需求

第二章  响应文件格式

一、谈判函格式

二、报价明细表

三、服务承诺

四、资质审查时谈判供应商必须提交的资格证明文件

五、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料

第一章  第一篇盱眙县公安局空调维保服务竞争性谈判采购

江苏泽豪工程咨询管理有限公司受盱眙县公安局的委托，就盱眙县公安局空调维保服务进行谈判，现书面推荐邀请合格的供应商参加谈判采购。

项目概况:盱眙县公安局空调维保服务项目的潜在供应商应在盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪盱眙分公司获取采购文件，并于2025年6月18日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XYTP-公安局-20250618

项目名称：盱眙县公安局空调维保服务

采购方式：竞争性谈判

预算金额：14万元/2年

最高限价：14万元/2年(投标报价高于预算限价的，视为重大偏差，作废标处理。)

采购需求：空调维保服务。

服务期（工期）：2年。

质量要求：合格。

本项目不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和第十八条的规定，并提供下列审查材料：

| 序号 | 资质内容 |  | 提交形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 （供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求） | 装订至响应文件 |
|  |  | 法定代表人身份证 | 装订至响应文件 |
|  | （2） | 授权委托书（格式按照示范格式二要求） | 装订至响应文件 |
|  |  | 受托人身份证 | 装订至响应文件 |
| 2 | 营业执照 |  | 装订至响应文件 |
| 3 | 承诺书（格式按照示范格式三要求） |  | 装订至响应文件 |
| 4 | 符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式四要求） |  | 装订至响应文件 |
| 5 | （1）投标人未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（2）投标人未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。 |  | 由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。 |

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业

说明：本次谈判采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织谈判小组对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合谈判文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

三、获取采购文件

1、采购文件获取时间:2025年6月13日至2025年6 月17日（每天上午8：30至11：30，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取方式:线下购买

3、地址：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室

4、售价：200元

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

（一）响应文件提交截止时间及谈判时间:2025年06月18日10:00

（二）谈判地点:盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室。

五、开启

开标时间:2025年06月18日10时00分。

地点:盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起三个工作日。

## 七、其他补充事宜

## 1、投标保证金：无。

2、履约保证金: 无。

八、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盱眙县公安局

地    址：盱眙县十里营大街110号

联系方式：陈颖  电话：18762060597

2.采购代理机构信息

名    称：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

地    址：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼206室

联系方式：顾军   17766119192

3.项目联系方式

项目联系人：陈颖  电话：18762060597

第二篇   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章谈判邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足谈判文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。代理费不单独列项，由成交供应商支付。

4.2本次项目不收取文件工本费和报名费。

二、谈判文件

5.谈判文件由以下部分组成:

5.1谈判邀请

5.2供应商须知

5.3成交标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.谈判文件的澄清

6.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在谈判截止时间三日前通过书面形式通知采购人（采购代理），采购人（采购代理）对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将通过书面形式予以答复。

7.谈判文件的更正或补充

7.1在谈判截止时间三日前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对谈判文件的更正将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有参加本次谈判的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件提交截止时间和谈判日期。

三、响应文件的编制

8.响应文件的编制

8.1供应商编写的响应文件应按谈判文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。

9.谈判报价

9.1本项目按全费用报价。全费用单价包括设备、人工、材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁以及各项措施项目费、招标代理费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。每道工序均需要业主签证确认后再进行下一道工序，每道工序业主未确认工程款不予支付。

9.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人不接受备选的谈判方案或有选择的报价。

9.4谈判报价应以人民币为货币单位。

10.技术要求响应偏离

10.1供应商应对谈判文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺不能低于谈判文件中对于服务的要求。

12.证明供应商资格的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合谈判文件规定的文件。

12.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。

13.谈判保证金

13.1本项目不收取谈判保证金。

14.谈判有效期

14.1谈判有效期为从谈判之日起计算的九十天，谈判有效期短于此规定的将被视为非响应谈判而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃谈判。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.响应文件的密封及标记

15.1谈判供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

15.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号、采购人名称、谈判供应商名称。

15.3响应文件未按第15.1和15.2条的要求密封和加写标记，采购人或代理机构将拒绝接收。

16.响应文件递交截止时间

16.1采购人或代理机构收到响应文件的时间不得迟于谈判邀请中规定的截止时间。

16.2采购人或代理机构可按第8条规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人或代理机构将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1谈判供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判开始时间前，以书面形式通知采购人或代理机构。

18.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

18.3在响应文件递交截止时间之后，谈判供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4谈判供应商不得在响应文件递交截止时间起至谈判活动结束前撤回响应文件，否则谈判保证金将被没收。

五、谈判

19.谈判组织

19.1采购人或代理机构将在谈判邀请中规定的时间和地点组织谈判。采购人、谈判供应商应委派代表准时参加。

19.2 谈判程序:主持人按下列程序组织谈判。

19.2.1 公布谈判的会议纪律；

19.2.2 公布供应商名单；

19.2.3供应商、采购人对响应文件确认；

19.2.4 打开响应文件；

19.2.5 公布谈判顺序；

19.2.6谈判小组与单一供应商谈判；

19.2.7供应商进行两次或两次以上谈判报价；

19.2.8谈判小组综合评审；

19.2.9公布最终报价；

19.2.10公布成交候选供应商名单；

19.2.11谈判活动结束。

19.3谈判工作由采购人负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

19.3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

19.3.2谈判小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。谈判小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

19.3.3谈判小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

20.谈判程序

20.1响应文件的资格审查

20.1.1谈判小组依法对供应商的资格进行审查。

20.1.1.1资格性审查:依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

20.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备谈判资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”、网站“中国政府采购网”（列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

20.2响应文件符合性审查

20.2.1谈判小组交将依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

20.2.2实质性响应是指响应文件与谈判文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与谈判文件不一致，或限制了采购人的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经谈判小组三分之二以上（含）成员同意。谈判小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2.3如果响应文件没有实质上响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

20.2.4谈判小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

20.3工作人员按照谈判的顺序，组织谈判供应商逐一单独的进行两轮的谈判报价。

20.4谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商，所有参加谈判的供应商必须签字确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。

20.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人和谈判小组人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

20.6响应文件的澄清

20.6.1在谈判期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商的澄清要书面形式向谈判小组进行澄清回复。

20.6.2接到谈判小组澄清要求的供应商如未按第20.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。

20.7谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定的时间内进行谈判报价（最终报价将作为评审的依据）。

20.7.1如果供应商未在规定时间内进行报价将默认其报价为响应文件提交的初始报价。

20.8.出现下列情形之一的，在符合性审查时按照无效响应文件处理:

（1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备谈判文件中规定资质要求的；

（3）经谈判，谈判供应商仍不承诺满足谈判文件要求的；

（4）报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形；

（7）经查实提供虚假材料谋取成交的；

20.9出现下列情形之一的，终止竞争性谈判活动:

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部第74号令第二十七条第二款规定的情形除外。

21.推荐成交候选供应商

21.1谈判小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

21.2谈判小组按谈判文件第三章中公布的成交标准对每份合格响应文件进行评审，推荐1名成交候选供应商。

22.谈判过程保密

22.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、谈判、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与谈判工作无关的人员。

22.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。

22.3 谈判小组名单在谈判前确定，并在成交结果确定前保密。

六、确定成交及合同签订

23.确定成交供应商

23.1采购人将从谈判小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

23.2采购人（采购代理）将在江苏泽豪工程咨询管理有限公司网发布成交结果公告。

23.4成交供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交资格。

24.成交通知书

24.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人（采购代理）通知成交人到江苏泽豪工程咨询管理有限公司盱眙分公司领取成交通知书。

24.2成交供应商在签订合同前向采购人交纳履约保证金。逾期未办理作自动放弃处理。

24.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

25.签订合同

25.1采购人与成交供应商应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

25.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同，将按相关规定进行处理。

26.货物和服务的减少

26.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照谈判采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

27.履约保证金

无

七、质疑处理

28.质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑至采购人或招标代理。七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

28.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

28.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

28.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

28.7 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或招标代理将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

29.政策功能落实

29.1小微型企业价格扣除

29.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

29.2联合体及分包

29.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

29.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

29.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

29.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

29.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

29.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中编入加盖出具单位公章的件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

第三篇  成交标准

一、谈判小组在推荐成交候选供应商时将考虑以下因素:

（1）谈判报价；

（2）货物的质量、性能、技术参数响应；

（3）供应商承诺的售后服务等。

二、成交标准

在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将按上述第一条所列各项因素对供应商及其所报货物进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务相等且报价最低（凡属于谈判文件第二章第八项第29条规定的范围内，以扣除后价格的进行评审）的原则来确定,并推荐出1名成交候选人。当最低报价或次低报价的供应商多于一家时（报价相等），须进行再次报价（如果采购需求没有实质性改动,再次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理），直到确定出成交候选供应商。

第四篇：合同

甲 方：         （以下简称“甲方”）

乙 方：         （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》和本项目的具体情况，为明确双方的权利和义务，甲方将盱眙县公安局空调维保服务委托乙方实施，特订立本合同，以便共同遵守。

一、服务范围

甲方委托乙方对以下设备进行维修保养服务：

见采购需求

合同总价(人民币)：    每年单价     元。

二、服务期限

1.服务期限2年，自 2023年   月    日起至2025 年   月   日止。

2.在服务期限内任何一方要终止合同，应提前40天以书面形式通知对方，甲方在与乙方结清所有费用后，再办理终止事宜。

三、服务内容

（一）维保单位承担本采购文件中所标明的所有空调机（组）的维修保养服务事项，包括但不限于下列内容。

1、室外机部分：

（1）电源电压、电流测试；

（2）绝缘测定、控制操作电路检查、电器的动作确认；

（3）接线端子检查；

（4）风扇运转电流、转动方向、振动及噪音；

（5）吸入空气、排出空气温度；

（6）压缩机吸、排气压力、温度；

（7）压缩机运转电流、频率；

（8）曲轴箱加热器检查；

（9）检查冷凝器是否清洁。风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘查是否可靠，电气接点是否紧固。继电检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致。并且根据当时的具体工作环境调整压力继电器；

（10）冷媒泄漏、油泄漏的检查；

（11）传感器检查；

（12）判断运转状态是否正常；

（13）点检表的制作；

2、室内机部分：

（1）电源电压、电流测试；

（2）吸入空气、排出空气温度及气流组织；

（3）风扇运转电流、转动方向、振动及噪音；

（4）绝缘测定、电器的动作确认；

（5）检查控制器的液晶屏显示是否正常，以及控制器内的各参数设置是否正常。查看历史报警记录，分析报警的原因，消除潜在的隐患；

（6）检查、清洗回风过滤网；

（7）提升水泵、内机漏水检查；

（8）螺丝、紧固件的确认；

（9）冷媒泄漏、油泄漏的检查；

（10）判断运转态是否正常；

（11）点检表的制作；

3、每次定期检查，需出具保养工作单，叙述检修内容并向甲方提出修理意见或更换零配件的建议。

4、应急维修：在接到采购人紧急报修的电话通知后，成交供应商维修人员应在10分钟内到达现场。

5、操作培训：成交供应商对采购人的操作人员进行必要的操作培训，以保持设备的最佳运行状态。

（二）中央空调机组季检查工作内容：

1、机组运行数据分析判断；

2、机组温度及压力的分析；

3、机组内外冷凝器的一般清洗；

4、风口的清洗，过滤网的保洁；

5、检测工作电流，紧固电路上各电线接点；

6、检测机组运行系统流量（膨胀阀）工作压力等是否正常；

7、检测控制保护系统的动作程序是否正常；

8、机组工作电压与电流的检测；

9、机组冷凝水管道疏通、清洗；

10、任何不正常噪音和震动的检查、调整；

11、呈交机组运行能效比评估报告；

（三）中央空调机组年（每年两次）保养工作内容：

1、电气、控制保护系统：

（1）工作电压、电流是否正常；

（2）检查各工作电路上接点及导线绝缘层是否破损；

（3）检测各接触器是否正常；

（4）检测机组各部位的温度、压力、液位、流量（机电动力、过热、传感器、吸、排气温度传感器，润滑油压内传感器、吸、排气压力传感器，系统液位棒针传感器）油加温器是否正常，必要时需更换；

（5）检测冷凝、蒸发压力开关是否正常；

（6）电器柜检查、紧固线柱、除尘；

（7）检查操作键是否工作正常；

（8）检查安全保护开关整定情况；

（9）调校安全及控制装置；

（10）室外机电箱密封检查，保证电路板不受潮湿；

（11）电源线信号线绝缘测试，连接点紧固，电压电流检查；

（12）遥控器（线控器）的操作性能测试。

2、制冷系统：

（1）整个机组制冷系统管接头及阀处检漏；

（2）收制冷剂、进行系统过滤及冷冻液回收进压缩机；

（3）检测卸荷安全阀、机组负荷变频状况；

（4）检测机组各连接处是否松动；

（5）检查制冷系统运转压力（高压、低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

（6）检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组是否可靠；

（7）进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；

（8）压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度；

（9）检测冷媒管路的密封性及系统工作压力，并进行必要的制冷剂补充；

（10）检查冷媒管道保温情况，并修复；

（11）室外机冷凝器清洗、出风口内机清洗；

（12）室内机回风过滤网的清洁；

（13）机组系统检查并维修，室内机排水系统检查；

（14）检查膨胀阀、换向阀、电磁阀等阀件的工作状况。

3、冷热交换器检查及维护：

（1）冷凝器一年二次除垢、清洗、提高冷凝效率；

（2）蒸发器一年二次除垢、清洗、提高冷热交换能力；

（3）整个冷却系统除垢及排污。

4、整机组保养调试参数测定：

（1）冷媒的检查及根据需要补充；

（2）机组冷凝温度、冷却温度的测定；

（3）吸、排气温度的分析；

（4）吸、排气压力的分析；

（5）任何不正常噪音和震动；

（6）检查及紧固各电路接点；

（7）室内机面板（面框）清洁；

（8）室内机蒸发器进出口温度；

（9）室外机外壳（框架）清洗；

（10）室外机翅片梳理；

（11）压缩机底脚防震，螺丝检查并固定；

（12）室外机连接总铜管、保温管检查修复。

四、付款内容和方式

1.付款按半年付款(付款时提供增值税发票)。每半年结束5个工作日内，采购人支付本项目合同总金额的25%。若合同期内如产权单位发生变化，承包费按实际服务时间结算{（总价-相关费用）÷365天×实际服务天数}。

五、甲方的责任及义务

1.按照合同的规定支付费用给乙方。

2.按照设备的各项规则正确使用设备。

3.经甲方允许后乙方工作人员方可进出设备现场。

4.及时将设备使用过程中不正常的情况通知乙方。

六、乙方的责任及义务

1.根据合同规定的内容进行年度保养清理服务。

2.对主机进行每半年保养工作。

3.指导甲方的操作人员掌握正确的操作方法，使机组运行最佳。

4.当机组发生故障时，乙方应在10分钟内到达现场。不需要更换配件的维修应在1小时之内完成，须更换配件的维修须在8小时之内完成。

5.乙方在维保期间安全工作自行负责。

七、其它

1.甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时，乙方应积极配合并以优惠价格提供服务，所有费用由甲方承担，乙方以报价单形式经甲方签署承诺后实施服务。

2.在服务期限内，甲方未经乙方同意，准许他人对设备装饰、翻新、修理、更换，因此所产生的问题及所发生费用的支出乙方不负任何责任。

3.乙方若同意甲方自行实施上述工程的，甲方必须在工程结束时，通知乙方对设备进行检查，甲乙双方应就地办理相应的查验手续。

4.乙方将不承担任何超出乙方合理控制范围之外事件所引起的损失或责任：如政府行为要求需修改的设备或增加新标准的工程、台风暴雨、火灾、偷窃、破坏以及法律规定的其他不可抗力的行为。

八、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，本合同未述事项由双方协商解决。

甲方：              乙方：

地址：              地址：

法人委托人：        法人委托人：

电话：              电话：

开户银行：          开户银行：

帐号：              帐号：

签定日期： 年 月 日

第五篇   采购需求

一、项目概况:

1、盱眙县公安局使用的日立中央变频空调系统。室内、室外机的具体数量如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外机 | 台 | 51 | 日立 |
| 2 | 内机（内藏式风管机及四面出风嵌入式） | 台 | 328 | 日立 |
| 3 | 新风机组 | 套 | 32 | 日立 |
| 4 | 组合式净化空调 | 套 | 7 | 天加 |

2、盱眙县公安局执法办案中心A,B楼使用的海信中央变频空调系统。室内、室外机的具体数量如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外机 | 台 | 42 | 海信 |
| 2 | 内机 | 台 | 215 | 海信 |
| 3 | 新风机组 | 套 | 9 | 海信 |

3、盱眙县公安局看守所拘留所使用的天加中央变频空调系统。室内、室外机的具体数量如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外机 | 台 | 16 | 天加 |
| 2 | 内机（内藏式风管机及四面出风嵌入式） | 台 | 147 | 天加 |

4、古桑派出所使用的天加中央变频空调系统。室内、室外机的具体数量如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外机 | 台 | 3 | 天加 |
| 2 | 内机（内藏式风管机及四面出风嵌入式） | 台 | 33 | 天加 |

服务要求：1.投标方需提供有专业资格认证的技工；2.维保范围包括空调主机、循环水泵、保养、清洗、新风机组及其他管路清洗；3.其它事宜在维保合同中表达。

二、主要维保内容：

（一）维保单位承担本采购文件中所标明的所有空调机（组）的维修保养服务事项，包括但不限于下列内容。

1、室外机部分：

（1）电源电压、电流测试；

（2）绝缘测定、控制操作电路检查、电器的动作确认；

（3）接线端子检查；

（4）风扇运转电流、转动方向、振动及噪音；

（5）吸入空气、排出空气温度；

（6）压缩机吸、排气压力、温度；

（7）压缩机运转电流、频率；

（8）曲轴箱加热器检查；

（9）检查冷凝器是否清洁。风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘查是否可靠，电气接点是否紧固。继电检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致。并且根据当时的具体工作环境调整压力继电器；

（10）冷媒泄漏、油泄漏的检查；

（11）传感器检查；

（12）判断运转状态是否正常；

（13）点检表的制作；

2、室内机部分：

（1）电源电压、电流测试；

（2）吸入空气、排出空气温度及气流组织；

（3）风扇运转电流、转动方向、振动及噪音；

（4）绝缘测定、电器的动作确认；

（5）检查控制器的液晶屏显示是否正常，以及控制器内的各参数设置是否正常。查看历史报警记录，分析报警的原因，消除潜在的隐患；

（6）检查、清洗回风过滤网；

（7）提升水泵、内机漏水检查；

（8）螺丝、紧固件的确认；

（9）冷媒泄漏、油泄漏的检查；

（10）判断运转态是否正常；

（11）点检表的制作；

3、每次定期检查，需出具保养工作单，叙述检修内容并向甲方提出修理意见或更换零配件的建议。

4、应急维修：在接到采购人紧急报修的电话通知后，成交供应商维修人员应在10分钟内到达现场。

5、操作培训：成交供应商对采购人的操作人员进行必要的操作培训，以保持设备的最佳运行状态。

（二）中央空调机组季检查工作内容：

1、机组运行数据分析判断；

2、机组温度及压力的分析；

3、机组内外冷凝器的一般清洗；

4、风口的清洗，过滤网的保洁；

5、检测工作电流，紧固电路上各电线接点；

6、检测机组运行系统流量（膨胀阀）工作压力等是否正常；

7、检测控制保护系统的动作程序是否正常；

8、机组工作电压与电流的检测；

9、机组冷凝水管道疏通、清洗；

10、任何不正常噪音和震动的检查、调整；

11、呈交机组运行能效比评估报告；

（三）中央空调机组年（每年两次）保养工作内容：

1、电气、控制保护系统：

（1）工作电压、电流是否正常；

（2）检查各工作电路上接点及导线绝缘层是否破损；

（3）检测各接触器是否正常；

（4）检测机组各部位的温度、压力、液位、流量（机电动力、过热、传感器、吸、排气温度传感器，润滑油压内传感器、吸、排气压力传感器，系统液位棒针传感器）油加温器是否正常，必要时需更换；

（5）检测冷凝、蒸发压力开关是否正常；

（6）电器柜检查、紧固线柱、除尘；

（7）检查操作键是否工作正常；

（8）检查安全保护开关整定情况；

（9）调校安全及控制装置；

（10）室外机电箱密封检查，保证电路板不受潮湿；

（11）电源线信号线绝缘测试，连接点紧固，电压电流检查；

（12）遥控器（线控器）的操作性能测试。

2、制冷系统：

（1）整个机组制冷系统管接头及阀处检漏；

（2）收制冷剂、进行系统过滤及冷冻液回收进压缩机；

（3）检测卸荷安全阀、机组负荷变频状况；

（4）检测机组各连接处是否松动；

（5）检查制冷系统运转压力（高压、低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

（6）检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组是否可靠；

（7）进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；

（8）压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度；

（9）检测冷媒管路的密封性及系统工作压力，并进行必要的制冷剂补充；

（10）检查冷媒管道保温情况，并修复；

（11）室外机冷凝器清洗、出风口内机清洗；

（12）室内机回风过滤网的清洁；

（13）机组系统检查并维修，室内机排水系统检查；

（14）检查膨胀阀、换向阀、电磁阀等阀件的工作状况。

3、冷热交换器检查及维护：

（1）冷凝器一年二次除垢、清洗、提高冷凝效率；

（2）蒸发器一年二次除垢、清洗、提高冷热交换能力；

（3）整个冷却系统除垢及排污。

4、整机组保养调试参数测定：

（1）冷媒的检查及根据需要补充；

（2）机组冷凝温度、冷却温度的测定；

（3）吸、排气温度的分析；

（4）吸、排气压力的分析；

（5）任何不正常噪音和震动；

（6）检查及紧固各电路接点；

（7）室内机面板（面框）清洁；

（8）室内机蒸发器进出口温度；

（9）室外机外壳（框架）清洗；

（10）室外机翅片梳理；

（11）压缩机底脚防震，螺丝检查并固定；

（12）室外机连接总铜管、保温管检查修复。

三、服务要求

1、成交供应商定期对上述中央空调进行保养。做好中央空调设备保养记录，建档备查。遵守采购人管理，执行采购人提出的合理化要求和建议，并协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急预案，配合采购人开展应急演练。

2、根据采购人的故障统计记录，成交供应商应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含中央空调故障的统计分析、整改措施，预防措施和合理化建议。

3、根据中央空调的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前15日通知采购人并经采购人同意后方可调整。

4、中央空调在使用中发生故障时，成交供应商应在10分钟内到达现场。不需要更换配件的维修应在1小时之内完成，须更换配件的维修须在8小时之内完成。如未在规定时间内完成修理，予以成交供应商1000元/次处罚。

5、成交供应商需建立针对本项目配置的相应备品备件库。并且维修材料、更换的相关部件必须是项目现场使用的空调厂家原件。采购人检查中如发现未使用厂家原件维修更换的，予以成交供应商重新装配厂家原件和5000元/次处罚。

6、成交单位的所有技术人员须具备维修资质（焊接与热切割作业证、制冷与空调作业证、登高架设作业证、电工作业证），必须服从采购人指定的管理人员合理正确的管理和指示，并对采购人设备管理人员进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。

7、中央空调维修保养工作，应按照国家和省市相关行业规定执行。加强对压缩机、管道等重点部位重点配件的检查，防止因设备设施老化或故障，造成事故。因设备故障造成严重后果，由成交供应商负全责。

8、维修保养工作中，现场应设置警示标志，采取安全防范措施。检修操作范围和施工人员活动范围，不得超出采购人指定的区域。并且不得影响采购人正常的办公，如有个别有可能影响的施工内容，须事前通知采购人，并经采购人同意后方可实施。

9、成交供应商作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知招标人，作业时，人员不得少于2人。在维保合同期内发生安全事故，由成交供应商负全责，与采购人无关。

10、成交供应商在按计划巡检、维护保养时，应根据相应情况制定工作表，做好相应的记录。由采购人负责对服务工作考核，对使用部门投拆、维保不能及时到位等违反规定的予以1000元/次处罚，重大违规酌情处罚，相关损失由成交供应商负全责。

11、检修时产生的任何垃圾、废料由成交供应商负责清理至采购人指定的区域以及成交供应商的施工工具、器具由成交供应商负责整理。

12、成交供应商应为采购人全力维护好现有的制冷空调设备，维修人员在工作过程中，某种观点若产生歧义（如是否需更换大件）达不成一致意见的，应及时向采购人领导报告，不可激化矛盾。

13、成交供应商在维保期间如需更换人员必须提前一个月书面告知采购人，同时附更换人员相关证件，经采购人批准后，方能更换。

14、成交供应商在维保行为与维保工程结束时要经过采购人确认。并且成交供应商不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

四、其他要求：

1、若供应商在服务管理期间发生下列行为之一的，采购人可解除维修服务合同，并不再支付合同费用。

（1）将承包的维修服务转包他人；

（2）因管理不到位造成安全事故或重大损失；

（3）无法有效开展维修管理服务的其它行为。

2、维修服务履约期间采购人将按照考核标准对该采购项目维修服务进行检查考核。

五、商务部分

（一）服务时间:合同签订后二年。

（二）服务地点:由采购人指定。

（三）付款方式:

付款按半年付款(付款时提供增值税发票)。每半年结束5个工作日内，采购人支付本项目合同总金额的25%。若合同期内如产权单位发生变化，承包费按实际服务时间结算{（总价-相关费用）÷365天×实际服务天数}。

第二章     响  应  文  件

项目名称:盱眙县公安局空调维保服务

项目编号:XYTP-公安局-20250618

供应商:

年    月    日

一、投标函

致   （采购单位）  ：

关于          采购项目（项目编号:        ）谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目谈判。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）     （CNY￥     元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称:  （公章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字：

职务:

日期:

二、明细报价表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字）

联系电话（必须填写）：

公司地址（必须填写）：

日期：       年   月   日

三、服务承诺

- （格式由供应商自定、加盖供应商公章）

四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

五、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定、并加盖供应商公章）

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:总经理

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:  （公章）

年     月     日

注:供应商法定代表人参加谈判的，必须提供法定代表人身份证原件。法定代表人授权其他人参加谈判的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致  :

本授权书宣告:

委托方:                     地址:

法定代表人:

受托人:姓名     性别:     出生日期:   年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人代表我公司参加政府采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

年       月     日

注:供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证原件。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）      ：

我公司在                      项目（编号：        ）投标过程中，作如下承诺：

一、参加本次项目投标活动前3年内没有重大违法记录（被刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照，一万元（含）以上数额罚款等行政处罚，信用中国、政府采购网、其他市级以上信用平台等列有不良记录的）。

二、我公司与参加本次投标活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理、两公司股东有夫妻关系等情况。

三、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、不得出现的其他情况：1.投标截止后撤回投标的；2.提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；3.被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为的；4.被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购单位或者其他投标人合法权益的；5.投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督人员、工作人员有私下接触的；6.中标人在规定期限内未能按照采购文件规定签订合同的；7.中标人在规定期限内未能根据采购文件规定交纳履约保证金的；8.与其他投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；9.与其他投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;10.与其他投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；11.与其他投标人的投标文件相互混装；12.与其他投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

我公司主动承诺以上内容，如有违反，自愿接受任何处罚并放弃投标保证金。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

示范格式四

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在                      项目（编号：        ）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

### 示范格式五

中小企业声明函 (工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 示范格式六

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：